Gsm telefonhívó és sms küldő modul lakásriasztókhoz

A készülék a sim kártya és a gsm telefon készülék segítségével telefonhívást indít illetve sms üzenetet küld az általunk megadott számokra.

Tulajdonságai:

Megadható telefonszámok: 3 db

Sms üzenet : 3db

- riasztás

- hálózati hiba

- hálózat ok

Indító bemenetek száma: 2 db

Jelző LED-ek: 3 db

- input 1

- input 2

- system

Tápfeszültség igénye: 12V kétutas szűrt egyen

Tápfeszültség kimenet: 5V stabil akkupótló

Telefonszámok tárolása a sim kártya első 3 helyére történhet.

Sms üzeneteket a telefon készülék saját üzenetek részében tárolunk az első 3 helyre.

Bekötése:

IN2 bemenet:

Negatív impulzussal indítható bemenet. Aktiválásakor a következők történnek:

- hívja az első helyen tárolt számot

- elküldi a 2. Helyen tárolt üzenetet a sim kártyán 1. helyen lévő számra (pl.: riasztás)

- hívja a másodikként tárolt számot

- hívja a harmadik helyen tárolt számot

A hívások 20 mp után automatikusan bontódnak.

IN1 bemenet:

Negatív szinttel vezérelhető bemenet. Negatívra kapcsoláskor elküldi az első számra a telefonban tárolt első üzenetet (pl.: hálózat hiba). A szint visszaállásakor az első helyen tárolt számra elküldi a telefon saját üzenetei között harmadik helyen tárolt üzenetet (pl.: hálózat OK).

Jelző LED-ek:

Az IN1 és IN2 bemenet állapotát egy-egy piros LED jelzi.

Az üzemkész állapotot a sárga LED villogása mutatja. Hívások és sms küldés alatt a LED sötét.

5V táp kimenet:

A telefon akkumulátorának helyettesítésére stabilizált kimeneti feszültséget szolgáltat a panel.

A piros és fekete vezetékeket az akkumulátor helyére forrasztással vagy a speciális csavar alá való beszorítással rögzítsük. A kimenet rövidzár ellen nem védett, ezért körültekintően járjunk el!

Ericsson 12 pontos csatlakozó:

A telefon készülék vezérlését az alsó érintkező sorra dugható Ericsson csatlakozón keresztül végzi a készülék.

Működése:

A telefon akku helyére kössük be az akku pótló vezetékeket. Tegyünk be egy sim kártyát. Dugjuk fel az alsó Ericsson csatlakozót. Adjunk a modulra 12V tápfeszültséget.

A modul automatikusan bekapcsolja a telefont, majd fellép a hálózatra. Állítsuk be a telefonszámokat és az elküldendő üzeneteket. Ha a sárga LED villog, a rendszer üzemkész és a bemenetekre érkező jelekkel működtethető.