## Gtel kezelési ill. működési leírás

A Gtel rádiótelefonos hívó gépjárművek védelmére alkalmas. Szükséges hozzá egy Gsm telefon (Ericsson T10,T18,1018) a hozzá való kártyával (westel, pannon, vodafon..), valamint a vezérlő elektronika.

Működés:
Az autó megállításakor a gyújtást lekapcsoljuk. Ekkor elindul a bekapcsolási késleltetés ami 45 mp. Ezalatt a jelző LED ég. A készülék a késleltetés leteltével figyelő állapotba kerül. A LED villogni kezd. A féklámpa 3-at villan. Ettől fogva az ajtó kinyitása telefonhívást vált ki. 
Ajtónyitásra a telefon felhívja a beállított számot. A hívásazonosítás alapján a telefonunkon láthatjuk hogy az autótól hívás érkezik. Nem kell felvenni, a hívás néhány másodperc múlva abbamarad. Ha a gyújást bekapcsoljuk, a telefonhívás után a készülék hatástalanítva lesz.

Telefon beállítások:
Készülék bekapcsolása után iktassuk ki a PIN kódot ha esetleg kérné a csengetési erőt állítsuk nullára, az átirányításokat kapcsoljuk ki. A beállításoknál kapcsoljuk ki az üzenetjel hangját, a billentyű zárat, a rezgő módot, a világítást, a billentyű hangot, és a válasz módokat. Programozzuk be a hívandó telefonszámot a kártya első helyére -telefonkönyv -szerkesztés -1 es pozíció -név:A1 -telefonszám.

Bekötés:
A telefon alsó csatlakozójára dugja fel a vezérlő elektronikát. Kösse be a telefon akku helyére a tápfeszültséget biztosító piros és fekete dupla vezetéket. Csatlakoztassa a vezérléshez szükséges vezetékeket a megfelelő pontokra. Ezek a következők: ajtókapcsoló (negatív bemenet), ACC (gyújtás bekapcsolásakor aktív pozitív bemenet), LED + és - kimenetei, féklámpa vezérlő kimenet, GND a kocsi testpontjára kötni, +12V tápfeszültség az elektronika és a féklámpa kapcsoló relé záró kontaktusa részére.
A +12V ot lehetőleg utoljára csatlakoztassa.

| A |  | Ajtó - bemenet |  | ajtókapcsolókra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L+ |  | LED |  | visszajelző LED-re pozitív |  |
| ##### ACC |  | ACC bemenet |  | gyújtás utáni +12V |  |
| GND |  | GND |  | testpont |  |
| +3A |  | +12V |  | processzor tápfeszültség (3A) |  |
| +15A |  | +12V |  | féklámpa áramellátása (15A) |  |
| #### FL |  | +kimenet |  | féklámpára |  |
|  |  |  |  | A LED másik pontját GND-re kell kötni |  |
| Piros/fekete |  | +5V kimenet |  | telefon akkupótló táp |  |

Első áram alá helyezés:

Amikor a készülék megkapja a 12V tápfeszültséget, a következők történnek. A féklámpa 5 öt villan, a telefon automatikusan bekapcsol, majd küld egy hívást a megadott számra. Ezután a működés már a gyújtáskapcsoló állásától függ.

# A telefon beállítása: (1018)

A telefonba lehetőleg titkosított sim kártyát tegyünk, amin az üzenetrögzítő le van tiltva. A hívószámküldést pedig engedélyezni, a pin kód kérést tiltani kell.

Hívandó telefonszám tárolása:

<		telefonkönyv

YES		hívás név alapján

<		szolgáltatás hívása

<		töröl

<		szerkesztés

YES		keresett poz.

„1”

YES		Név „AA”, telefonszám „a hívandó szám pl:+36309444555”

Egyéb beállítások:

<		ébresztés beáll. = kikapcsolva

<		Beállítások

YES		Hangerő = minimálisra tenni

>		csengetési mód

>		dallamszerk

>		óra/dátum

>		üzenetjel = csendes

>		billentyűzár = kikapcsolva

>		billentyűhang = csendes

>		világítás = kikapcsolva

>		eltelt idő = kikapcsolva

>		híváslista = kikapcsolva

>		hívás infó

>		válaszmód

YES		tetsz. Gomb = kikapcsolva

Automatikus = kikapcsolva

NO		válaszmód

>		kihangosítás

>		auto tárolás = kikapcsolva

>		üdvözlés = kikapcsolva

>		telefonszám

>		nyelv

>		adat menük = kikapcsolva

NO		beállítás

<		hozzáférés

YES		tiltás

>		hívásvárakoztatás

>		kártyazár = feloldva

>		telefonzár = feloldva

>		kártyahívási védelem

>		fix hívás = kikapcsolva

NO		hozzáférés

<		hálózatok

<		átirányítás (kikapcsolva)

<		információ

<		csengetési erő

YES		nullára tenni!

## NO