# GSM Lakásriasztó egység

A Modular-Gsm az ajtó nyitására, vagy más érzékelő jelzése esetén 3 számra hívást  illetve egyre sms-t küld. Riasztáskor sziréna illetve más kiegészítő egység is kapcsolható. Ki-be kapcsolása rejtett kapcsolóval, távirányítóval vagy kódkapcsolóval is történhet.

A panelen 1 db negatív indítású vezérelhető bemenet van. Az egység a K bemenetre adott  +12V al kapcsolható be és ki. Az érzékelő bemenet negatív jellel indítható, működését a panelen a megfelelő LED jelzi. A hívást a készülék a sim kártyán az első három helyen tárolt  számokra küldi el. A hívásokat 15 másodperc múlva automatikusan bontja. Az első telefonhívás befejezésekor kb 15 sec –al a belépés után egy- egy független relé kontaktus is aktiválódik, ami pl. sziréna kapcsolására is felhasználható. A relé az utolsó hívás után 2 perccel, vagy a kapcsoló zárásakor áll vissza. Ha a sziréna már megszólalt és a kapcsolóval hatástalanítunk, a riasztó az éppen megkezdett hívást ill. sms küldést még befejezi majd ezután állítja le a szirénázást.

A készülék első áram alá helyezésekor a beépített dupla relé 5ször 0.2 másodpercre zárja ill. bontja a kontatusait. Ha csatlakoztattuk a szirénát ez 5-öt csipog. Ezután a csatlakoztatott telefont bekapcsolja,  fellép a sim kártya által meghatározott hálózatra, majd egy próba hívást küld az első helyen beállított számra. A művelet a telefon kijelzőjén nyomon követhető.

A telefon beállítása a mellékelt leírás szerint történhet.

A visszajelző LED a rendszer bekapcsolása után 60 másodpercig folyamatosan ég. Ezalatt elhagyhatjuk a helyiséget. A késleltetés letelte után a LED villog, a riasztó éles. Ettől fogva a rendszer az érzékelők jelzése esetén pl. ajtónyitás vagy mozgásérzékelők jelzése esetén hívást indít az eső számra, sms-t küld az első számra majd csörgeti a második illetve harmadik sim kártyán tárolt számot is.

A rendszer a rejtett kapcsolóval hatástalanítható. A sziréna az első szám hívásának befejezésekor indul.  Ha nem hatástalanítjuk a rendszert, akkor a harmadik szám hívása után még 2 percig tart a hangjelzés. A sziréna elhalgatása után a riasztó ismét figyelő állapotba kerül. Ismételt nyitás vagy mozgás újabb riasztást vált ki.

Bekötése:

| GND testpont NO1 1.relé záró kontaktusa C1 1.relé záró kontaktusa NC2 2.relé bontó kontaktusa C2 2.relé bontó kontaktusa +12V 12V tápfeszültség pozitív stabil | K kapcsoló bemenet 12V-ra kötve kikapcsolja a hívót L+ LED pozitív (másik vége a GND re kötendő) REED Nyitás, mozgás érzékelő NC (másik vége GND) |
| --- | --- |